### 1. Cite duas diferenças entre endereços lógicos e físicos.

### O endereço lógico é capaz de ser enxergada e acessada pelo processo, enquanto a endereço físico é a memória real, integrada na eletrônica do computador.

### Além disso, os endereços lógicos são traduzidos em endereços físicos pelo MMU.

### 2. O que é fragmentação de memória externa e interna? Explique o tipo de fragmentação existente nos sistemas de gerência de memória por paginação e por segmentação.

### Fragmentação interna acontece na paginação, quando programas não ocupam toda a memória disponível para eles, ocasionando vários pequenos espaços de memória não utilizados.

### Fragmentação externa acontece na segmentação, quando vários programas espalhados encerram e deixam vários pequenos espaços livres na memória, acabam não podendo ser reaproveitados por serem pequenos demais.

### Na paginação, ocorre fragmentação interna, pois as páginas são de tamanho fixo e podem não ser totalmente utilizadas. Na segmentação, ocorre fragmentação externa, já que os segmentos são de tamanhos variáveis e podem deixar espaços livres entre eles

### 3. Em que situações ocorre uma falha de página (page fault)? Descreva as ações tomadas pelo SO quando uma falha de página ocorre.

### Ocorre quando o programa acessa uma página não mapeada na memória, assim acontece um page fault e o MMU força uma interrupção. O sistema operacional escolhe uma página pouco usada que esteja na memória principal, carrega a página virtual referenciada pelo programa, atualiza o mapeamento da tabela de páginas e reinicia a instrução que causou a interrupção.

### 4. Considere um sistema com páginas de 4K, endereçamento lógico de 16 páginas, e endereçamento físico de 8 frames. Considere a seguinte tabela de páginas do processo em execução:

#### a) Mostre em quais endereços físicos a MMU traduz cada uma das seguintes referências à memória feitas pelo processo corrente: 8292 e 4094.

#### b) Mostre como fica uma Tabela Invertida para este sistema, com o mesmo mapeamento, e como os endereços do item anterior são traduzidos com esta tabela.

#### c) Mostre como fica uma Tabela em dois níveis para este sistema com o mesmo mapeamento, se o primeiro e segundo níveis suportarem 4 entradas cada. Além disso, mostre como os endereços do item a) são traduzidos com esta tabela.

### 5. Considere um espaço de endereçamento lógico de oito páginas de 1024 palavras de 2 bytes cada, mapeado em uma memória física de 32 quadros. Quantos bits existem no endereço lógico? E no endereço físico?

### 6. Considere um sistema com páginas de 4K, endereçamento de 16 bits e memória física de 16K, cujo sistema operacional trabalhe com memória virtual paginada. Considere que nenhum programa esteja em execução e que todas as molduras estejam inicialmente livres. Por simplicidade, suponha que todas as molduras possam ser ocupadas pelo programa (embora isto seja irreal, já que pelo menos o Sistema Operacional deve estar em execução e ocupando espaço de memória). Suponha que um programa entre em execução e faça referência aos seguintes endereços virtuais, nesta ordem: 200, 8191, 4196, 16383, 8192, 65535.

#### a) Construa uma Tabela de Páginas (Convencional, ou Invertida ou Multinível) para este sistema, indicando os campos existentes na Tabela de Páginas.

#### b) Mostre para cada endereço de memória virtual referenciado pelo programa, em qual endereço físico ele é traduzido, e como este processo é feito pela MMU e pelo sistema operacional. Atualize a tabela de páginas, quando necessário.

### 7. Em um sistema com paginação, um processo não pode acessar a memória que ele não possui. Por quê? Como o sistema operacional poderia permitir o acesso à outra área de memória? Por que deveria fazer isso? Faça uma representação onde dois processos compartilham um frame de memória através de paginação.

### Porque quando um processo tenta acessar uma memória, o MMU verifica a tabela de páginas e se não possui, ocorre uma page fault.

### 8. Explique o que é TLB e como ela é usada pelo SO. Faça uma figura que relaciona corretamente: endereço virtual gerado pela CPU, TLB, tabela de páginas e endereço físico.

### TLB é um tradutor da Unidade de Gerência de Memória, serve para traduzir endereçamento virtual sem precisar que o Sistema Operacional procure-o pela tabela de páginas.

### Endereço gerado na CPU -> busca por tradução pela TLB no MMU -> se possui, vai para o endereço físico e se não possui, procura pelo endereço na tabela de páginas e depois vai para o endereço físico.

### 9. Assuma que um programa está para acessar um endereço na memória virtual. Explique quando cada uma das situações abaixo pode acontecer.

#### a) TLB miss sem page fault.

#### Ocorre quando o TLB não possui a tradução deste endereço virtual, mas a tabela de páginas possui.

#### b) TLB miss e page fault.

#### Ocorre quando nem o TLB e a tabela de páginas possuem tradução para este endereço virtual.

#### c) TLB hit sem page fault.

#### Ocorre quando o TLB possui uma tradução para o endereço virtual, não sendo necessário percorrer a tabela de páginas.

### 10. Descreva o funcionamento de um sistema de memória que utiliza segmentação. Apresente um exemplo mostrando como o endereço físico é calculado a partir de um endereço virtual e de uma tabela de segmentos.

### Na segmentação os programas são divididos em partições de tamanhos diferentes, impossibilitando a fragmentação interna e facilitando para o Sistema Operacional alocá-los na memória.

### O endereço virtual é dado como número do segmento e deslocamento, se o deslocamento for maior ou igual ao limite, ocorre uma falha.

### O endereço físico é calculado pela soma do deslocamento com a base do segmento.

Exemplo de cálculo:

Vamos considerar um endereço virtual (1, 450):

- O número do segmento é 1 e o deslocamento é 450.

- O limite do segmento 1 é 600. Como 450 < 600, não há falha de segmentação.

- A base do segmento 1 é 2000. O endereço físico é 2000 + 450 = 2450.

Portanto, o endereço físico correspondente ao endereço virtual (1, 450) é 2450.

### 11. Apresente como funciona um mecanismo pelo qual um segmento pode pertencer ao espaço de endereçamento de dois processos diferentes. Em que situações isso seria útil?

### Funciona alocando no mesmo endereço virtual os dados semelhantes de processos diferentes. É útil quando processos possuem códigos semelhantes e podem ser compartilhados entre si, mesmo quando os processos são diferentes.

### 12. Qual a diferença entre a gerência de memória com segmentação e gerência de memória real utilizando um esquema de partições com tamanho variável?

Segmentação é mais flexível e alinhada com a lógica do programa, enquanto partições de tamanho variável são mais simples mas podem ser menos eficientes devido à fragmentação.